Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa sprzętu dla działu medycznego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku”

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu dla działu medycznego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku do siedziby Zamawiającego spełniające następujące cechy:

| Lp | Nazwa | Ilość | Opis przedmiotu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncentrator tlenu | 2 szt | 1. do pracy ciągłej 2. poziom koncentracji tlenu 85-96% 3. zakres przepływu tlenu 0,5-5 l 4. przepływ regulowany płynnie za pomocą pokręteł 5. czujnik przepływu tlenu 6. zasilanie 220/230V; 50/60 Hz 7. podstawa z kółkami |
| 2 | Pulsoksymetr | 1 szt | 1. czytelny wyświetlacz OLED 2. na palec 3. wskazania SPO2 i PR 4. częstotliwość tętna zakresie 30-250 bpm 5. energooszczędny 6. długość pracy min 15 godzin 7. funkcja automatycznego wyłączania 8. zasilacz |
| 3 | Stojak na kroplówki | 2 szt | 1. stelaż aluminiowy 2. regulacja wysokości max do 230 cm 3. podstawa z kółkami obrotowymi 4. możliwość zdejmowania haków |
| 4 | Ssaki | 1 szt | 1. akumulatorowo-sieciowy 2. zasilanie 220/230v; 50/60 Hz 3. wewnętrzny akumulator 12V 4. butla z poliwęglanu z zaworem przelewowym 5. dreny 6. filtr 7. regulator i wskaźnik podciśnienia 8. zewnętrzny zasilacz 9. moc min 100VA 10. podciśnienie min -80 Kpa 11. przepływ mak do 40 l/min 12. czas pracy baterii min 60 min 13. szybkie ładowanie baterii |
| 5 | Waga krzesełkowa | 1 szt | 1. nośność 200 kg 2. podziałka 100 gr 3. zasilanie: bateria 4. automatyczne wyłączanie 5. tara 6. hold 7. Klasa dokładności min III 8. wózek na kółkach transportowych 9. blokada kół |
| 6 | Wózek do opatrunków | 1 szt | 1. długość min 625 mm 2. szerokość min 475 3. wysokość min 930 mm 4. łatwość w utrzymaniu czystości 5. z 3 półkami 6. środkowa półka z możliwości demontażu 7. z szufladą |
| 7 | Lampa bakteriobójcza naścienna | 1 szt | 1. typ obudowy IP 20 - ze stali nierdzewnej łatwa do dezynfekcji 2. napięcie zasilania 220/230V; 50/60 Hz 3. energooszczędna - element emitujący promieniowanie UV-C 2x30W 4. Trwałość promiennika min 8000 h 5. wydajność wentylatora min 130 m3/h 6. dezynfekowana kubatura 25-50 m3 7. klasa zabezpieczenia p.poż - I |
| 8 | Lampa bakteriobójcza na statywie (kółkach) | 2 szt | 1. typ obudowy IP 20 - ze stali nierdzewnej łatwa do dezynfekcji 2. zasilanie 220/230v; 50/60 Hz 3. energooszczędna - element emitujący promieniowanie UV-C 2x30W 4. Trwałość promiennika min 8000 h 5. wydajność wentylatora min 130 m3/h 6. dezynfekowana kubatura 25-50 m3 7. klasa zabezpieczenia p.poż – I 8. podstawa z kółkami |
| 9 | Termometry elektroniczne | 4 szt | 1. termometr bezdotykowy 2. błąd pomiarowy nie większy niż 0,3 stopnie C |
| 10 | Dozowniki do płynów łokciowe | 5 szt | 1. pojemność 1000 ml 2. wielokrotnego napełniania 3. przedłużona dźwignia dozownika 4. stal nierdzewna |
| 11 | Autoklaw | 1 szt | 1. komora ze stali nierdzewnej 2. elektroniczna blokada drzw 3. wymiary wewnętrzne: głębokość min 29cm; średnica min 17 cm; pojemność min 8l 4. zasilanie 220-230V, 50/60Hz, 5. temperatura pracy 121 i 134 stopnie C 6. Dodatkowe wyposażenie (metalowe tacki, uchwyt na tacki, pojemnik na wodę, kabel zasilający itp.) 7. programy do sterylizacji 8. posada certyfikat CE i EC 93/42/EEC |
| 12 | Generator ozonu | 1 szt | 1. wydajność wytwarzania ozonu min 10 g/h 2. wydajność wentylatora min 200 m3/h 3. czas pracy do 90 min 4. opóźnienie czasowe 5. regulacja czasowa pracy 6. zasilanie 220/230V; 50/60Hz |