Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dwóch hydrantów wewnątrz „małego domku” w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku przy ul. Wojska Polskiego 43.
Przedmiot zamówienia obejmuje:

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 lub żużlowej 14x14 na posypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 10 m2,

- wykopy ręczne rowów i kanałów o głębokości 1,0 m przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5, 1:2 i szerokości dna do 1 m w gruncie kategorii III – 8 m3,

- ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m w gruncie kategorii I-III – 8 m3,

- dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. O średnicy nominalnej 32 mm – 2 szt,

- wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,032 m2 w elementach z betonu żużlowego – 20 mb,

- zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 10x15 cm w ścianach z kamieni – 20 mb,

- rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) o średnicy zewnętrznej 32 mm łączone metodą zgrzewania – 20 mb,

- szafka hydrantowa naścienna – 2 szt,

- zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 32 mm montowane na ścianie-analogia hydrant pożarowy DN-25 i długości węża 20 m certyfikowany – 2 szt,

- chodniki z kostki betonowej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 10 m2,

- położenie instalacji wodnej ocynkowanej w kolorze niebieskim – 15 mb,

- przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-ściany – 10 m2,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściany – 10 m2,


